深圳联德森科技PH20格栅屏规格书

产品单元外形

产品参数说明

LED

| A：结构示意图 |  |
| --- | --- |
|  | 结构说明：每像素点采用1红1绿1蓝共3颗LED发光管。 灯管封装为：DIP346 |
| B：专业分析 |  |
| 分析项目 | 专业分析内容 |
| 配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B=3:6:1 |

| 灯管颜色 | 规格 | 指标（典型值，具体与所选灯有关） |
| --- | --- | --- |
| R(红) | 晶元 | 波长：610-630nm，亮度1800mcd（20mA） |
| G(绿) | 晶元 | 波长：500-538nm，亮度3800mcd（10mA） |
| B(蓝) | 晶元 | 波长：460-480nm，亮度1200mcd（10mA） |

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | PH20 |
| 像素构成 | DIP | 346 |
| 芯片选取 |  | 全晶元11*14mil |
| 分辨率 | dot/㎡ | 2048 |
| 水平点数 | dot | 32 |
| 垂直点数 | dot | 64 |
| 水平间距 | mm | 31.25 |
| 垂直间距 | mm | 15.625 |
| 单元尺寸 | mm | 1000(H)X500(W) |
| 单元点数 | dot | 1024 |
| 单元水平 | dot | 16 |
| 单元垂直 | dot | 64 |
| 灰度等级 | bit | 14 |
| 屏幕亮度 | cd/㎡ | ≥7000cd |
| 对比度 |  | 1：1600 |
| 色温 | K | 6500-9300k |
| 亮度调整 | 无损灰度 | 5%～100% |
| 水平视角 | 度 ° | ≥70° |
| 垂直视角 | 度° | ≥90° |
| 最佳视距 | m | 20-200 |
| 峰值功耗 | W/㎡ | 480 |
| 平均功耗 | W/㎡ | 130 |
| 单元重量 | kg/pcs | 7.5 |
| 产品重量 | kg/㎡ | 15 |
| 产品厚度 | cm | 6 |
| 安装厚度 | cm | 11.3 |
| 刷新频率 | Hz | 2000 |
| 换帧率 | Hz | 60 |
| 控制方式 |  | 同步映射 |
| 驱动方式 |  | 恒流静态 |
| 显示模式 |  | 1920*1080 |
| 供电电压 | AC V | 85-250 |
| 设计寿命 |  | =10万小时 |
| 散热方式 |  | 结构强化自然对流 |
| 灯条结构 |  | 单排单列、纵向 |
| 灯条宽度 | mm | 7.6 |
| 灯条材料 |  | 6061拉伸铝材 |
| 镂空率 | % | 50% |
| 防护等级 | IP | 双面整体IP67 |
| EMC | Conduction Emission EN55022 CLASS-A、Harmonic Current IEC61000-3-2 Class-A |  |
| 抗震能力 | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes |  |
| 工作温度 | °C |  | -40 ~+85°C |
| 储存温度 | °C | -55 ~ +120°C |
| 抗风等级 |  | 12级 |
| 工作范围 | m | 海拔0-5000m |
| 壳体材质 |  | 环保合金 |
| 框架材质 |  | 2.0mm冷轧镀锌钢板 |
| 器件等级 |  | 全固态宽温工业级 |
| MTBF |  | >=5000H |
| 安装形式 |  | 免工具快速安装 |
| 消防安全 |  | 5S /单元快速拆除 |
| 防火性能 |  | 全V0级阻燃 |
| 维护速度 |  | 10S/单元 |
| 维护方式 |  | 正面、背面 |

系统拓扑图

计算机

JOY-VIDEO

DVI

USB

主控器

分控器

网线

LED Screen